История телевидения (10-11 классы, физика)

Рабочий лист учителя

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Телевидение — это область науки, техники и культуры, связанная с передачей на расстояние изображений подвижных объектов и звуков при помощи радиоэлектронных устройств.

Кинескоп происходит от греческих слов kinesis — движение и skopeo — смотрю и представляет собой приемную телевизионную электроннолучевую трубку (ЭЛТ), в которой происходит преобразование электрической энергии в излучение электромагнитных волн через управляемый пучок электронов. Принцип его действия основан на использовании подогреваемого до очень высокой температуры катода, который начинает испускать электроны, и анода, нужного для их ускорения.

Управлять потоком можно, изменяя параметры напряжения между катодом и анодом. Изображение формируется путем запуска электронов из электронной пушки на экран через фокусирующую систему. Электроны сталкиваются с люминофором, покрывающим экран, вызывая яркие точки свечения, которые и составляют изображение.

В настоящее время из-за появления жидкокристаллических и светодиодных экранов телевизоров потребность в кинескопах отсутствует, однако электронно-лучевые трубки применяются в осциллографах, радиолокационных системах, промышленных системах для мониторинга и контроля и пр.

Задание 1

Среди экспонатов музея найдите диск Нипкова, праксиноскоп и видикон. Установите соответствие: к каждому элементу из первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

| Название устройства | Принцип работы |
| --- | --- |
| 1. Диск Нипкова | А. Устройство для демонстрации движущихся рисунков. Принцип действия основан на способности сетчатки человеческого глаза запоминать изображение на доли секунды (персистенции) |
| 2. Праксиноскоп | Б. Передающее устройство для накопления заряда, принцип действия основан на внутреннем фотоэффекте |
| 3. Видикон ЛИ437-1 | В. Устройство позволяет раскладывать изображение на линии. По краю прибора на равном угловом расстоянии друг от друга находятся небольшие отверстия одинаковой величины. Они расположены по спирали в один оборот таким образом, что последнее отверстие в спирали (самое дальнее от края) находится точно под первым. Закрепленное на оси устройство вращается. При этом каждое отверстие движется по своей круговой траектории, которая в каждом отдельно взятом секторе является практически прямой. Во время вращения устройства в каждом конкретном его секторе свет проходит последовательно через отверстия в спирали: сначала через первое от края, затем второе, потом третье и так далее |
|  | Г. Прибор для демонстрации движущихся рисунков. Внутренний радиус призмы составляет половину радиуса цилиндра. При этом каждая миниатюра отражается в соответствующей грани призмы таким образом, что отклонение грани при вращении компенсирует смещение изображения, обеспечивая его неподвижность между сменами |

Ответ: 1 — В; 2 — Г; 3 — Б.

Как назывался первый механический телевизор с диском Нипкова?

Ответ: «Б-2»

Задание 2

Среди экспонатов музея найдите кинескоп 16ЛК8Б. Внимательно рассмотрите экспонат и информационную табличку, вставьте в текст пропущенные слова (верные цифры запишите через точку с запятой, падеж не учитывайте).

Рис. 1

На рис. 1 представлена схема электронно-лучевой трубки (кинескопа). Стеклянный корпус кинескопа представляет собой ____, содержащую вакуум. Внутри стеклянного корпуса помещается ____ (1), которая формирует пучок электронов и состоит из подогреваемого ____ (2), представляющего собой никелевый цилиндр, модулирующих и фокусирующих электродов.

Пролетая внутри фокусирующего анода, пучок электронов под действием сил электрического поля сжимается и образует тонкий электронный луч. Далее электроны пролетают через управляющий ___, приобретая еще большую скорость (~106 м/с), летят к экрану.

Изменяя _____ управляющего электрода, можно регулировать количество электронов в нем. Это позволяет изменять яркость светящегося пятна на экране электронно-лучевой трубки. Экран покрыт_____, обладающим способностью светиться под воздействием электронного луча, попадающего на него. Для отклонения электронного луча в двух плоскостях электронно-лучевая трубка снабжена системами катушек (3–4). Первая пара катушек (3) отклоняет луч в_____ направлении, вторая пара (4) — в _____ направлении. Одновременное изменение напряжения на обеих парах отклоняющих катушек приводит к перемещению электронного луча в любом направлении.

Слова для вставки:

| - колба, - катод, - анод, - электронная пушка, - тепловая пушка, - напряжение, | - ток, - люминофор, - катушки, - вертикальное, - горизонтальное. |
| --- | --- |

Ответ: 1; 4; 2; 3; 6; 8; 10; 11

Задание 3

Ответьте на вопросы.

1. Почему из стеклянного корпуса кинескопа откачивают воздух?

Ответ: Вакуум нужен, чтобы пучок электронов, испускаемых электронной пушкой, не рассеивался.

2. Для чего на экран наносят люминофор?

Ответ: Люминофор способен светиться под действием ударов быстрых электронов.

Задание 4

Среди экспонатов музея найдите моноскоп ЛИ22-1. Внимательно рассмотрите экспонат и информационную табличку и ответьте на вопросы.

1. Чем моноскоп отличается от кинескопа?

Ответ: Моноскоп передает всегда одно и то же статическое изображение, а кинескоп передает движущееся изображение.

2. Что представляет собой настроечная таблица?

Ответ: Это таблица для визуального контроля качества телевизионного изображения (четкости, зависящей от разрешающей способности телевизора; линейности; геометрических искажений и контрастности; яркости изображения, точности синхронизации развертки).

Задание 5

Среди экспонатов музея найдите телевизор «КВН-49». Внимательно рассмотрите экспонат и информационную табличку и выберите ВСЕ верные утверждения.

1. Аббревиатура происходит от фамилий разработчиков (Кенигсон В. К., Варшавский Н. М., Николаевский И. А.)

2. Аббревиатура заимствована из популярной передачи «Клуб веселых и находчивых».

3. Размер изображения на экране кинескопа составлял 140 ∙ 105 мм; формат кадра 4:3.

4. Размер изображения на экране составлял 104 ∙ 150 мм; формат кадра 4:3.

5. Для увеличения изображения и более комфортного просмотра перед экраном устанавливали большую навесную линзу из цельного стекла с маленьким фокусным расстоянием.

6. Для увеличения изображения и более комфортного просмотра перед экраном устанавливали большую навесную линзу, которую наполняли дистиллированной водой или глицерином.

Ответ: 1, 3, 5

Задание 6

Среди экспонатов музея найдите установку «Танцуй с тенью».

Ответьте на вопросы и выполните задания.

1. Возьмите в руку диск с отверстием и перемещайте его от экспоната к стене напротив. Что вы наблюдаете?

2. Какой цвет получается при смешении красного и зеленого, красного и синего, синего и зеленого цветов?

3. Объясните получение белого цвета. Как называется такое смешение цветов? Как такое смешение цветов связано с телевидением?

4. Посмотрите на изображение на экране цветного телевизора через камеру телефона. Что вы наблюдаете?

Ответы:

1. Изменение цветной картины.

2. Желтый; пурпурный; голубой.

3. Белый цвет получается при сложении красного, синего и зеленого цветов. Аддитивное смешение. Аддитивным смешиванием цветов получают цветное изображение на мониторах.

4. Наблюдаем пиксели.

В кинескопе цветного телевизора находятся три электронно-лучевые пушки с красным, синим и зеленым светофильтрами, образующими три электронных луча.

Магнитная система цветного кинескопа обеспечивает сведение электронных пучков на отверстиях сетки, расположенной перед экраном.

После прохождения через отверстия сетки пучки электронов попадают на экран, покрытый люминофором, образуя элемент цветного изображения — пиксель.

Смесь трех цветов — синего, красного и зеленого — в разных пропорциях воспроизводит для человеческого глаза все оттенки воспринимаемых цветов.

Задание 6

Используя литературные/интернет-источники, объясните принцип работы жидкокристаллических и плазменных дисплеев.

Ответ: Жидкие кристаллы — фазовое состояние, молекулы вещества в таком состоянии имеют вытянутую форму и упорядоченно расположены во всем объеме.

Под действием электрического поля меняется ориентация молекул. Получение цветного изображения основано на интерференции света в жидких кристаллах.

Плазменные дисплеи представляют собой многослойную стеклянную конструкцию. Между стеклянными пластинами находятся сотни тысяч ячеек, покрытых люминофором, который может светиться красным, зеленым и синим цветом.

При подведении к электродам высокого напряжения, получаемого приемником, газ ионизируется, создавая плазму.

В плазме происходит емкостной высокочастотный разряд, что приводит к ультрафиолетовому излучению, вызывающему свечение люминофора — красное, синее и зеленое.

Это свечение, проходя через переднюю стеклянную пластину, попадает в глаз человека.

Мякишев Г. Я. Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М. Чаругин; под ред. Н. А. Парфентьевой. — 7 изд., перераб. — М.: Просвещение, 2019. — С. 163.